针对WIFI、LVGL的RAM运行报错问题，修改了下面几个文件：

本项目是基于（基于ESP-IDFv5.4.3）开发的

- 文件 1：

managed_components\espressif__esp_hosted\host\port\esp\freertos\src\port_esp_hosted_host_init.c

### 修改点 1：第 16~18 行 废弃 constructor 构造函数，改用 ESP_SYSTEM_INIT_FN 注册初始化入口

原代码：

c //ESP_SYSTEM_INIT_FN(esp_hosted_host_init, BIT(0), 120) static void __attribute__((constructor)) esp_hosted_host_init(void) { ESP_LOGI(TAG, "ESP Hosted : Host chip_ip[%d]", CONFIG_IDF_FIRMWARE_CHIP_ID); ESP_ERROR_CHECK(esp_hosted_init());

修改后代码：

c // Use ESP_SYSTEM_INIT_FN to initialize after PSRAM is ready but before app_main // This ensures proper memory allocation for task stacks ESP_SYSTEM_INIT_FN(esp_hosted_host_init, BIT(0), 120) { ESP_LOGI(TAG, "ESP Hosted : Host chip_ip[%d]", CONFIG_IDF_FIRMWARE_CHIP_ID); ESP_ERROR_CHECK(esp_hosted_init());

修改目的：解决constructor启动时序过早，PSRAM 未就绪就分配内存导致失败的问题，保证 PSRAM 初始化完成后再执行 ESP-Hosted 初始化。

### 修改点 2：第 21 行 移除 ESP_ERROR_CHECK 断言，增加错误捕获与日志打印

原代码（21 行）

c ESP_ERROR_CHECK(esp_hosted_init());

修改后完整函数体（18~26 行）

c ESP_SYSTEM_INIT_FN(esp_hosted_host_init, SECONDARY, BIT(0), 120) { ESP_LOGI(TAG, "ESP Hosted : Host chip_ip[%d]", CONFIG_IDF_FIRMWARE_CHIP_ID); esp_err_t ret = esp_hosted_init(); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE(TAG, "esp_hosted_init failed: %s", esp_err_to_name(ret)); } return ret; }

修改目的：不再直接断言死机，初始化失败时打印错误名称，方便调试定位问题。

- 文件 2：

managed_components\espressif__esp_hosted\host\drivers\transport\transport_util.c

### 修改点 1：通用 DMA 内存分配函数（30~39 行）增加 PSRAM 内存降级分配逻辑

原代码

c // malloc DMA capable memory, then clear it size_t size = num_elem * size_elem; void *ptr = heap_caps_malloc(size, MALLOC_CAP_INTERNAL ¦ MALLOC_CAP_DMA ¦ MALLOC_CAP_8BIT); if (ptr) memset(ptr, 0, size); return ptr;

修改后代码

c // malloc DMA capable memory, then clear it size_t size = num_elem * size_elem; void *ptr = heap_caps_malloc(size, MALLOC_CAP_INTERNAL ¦ MALLOC_CAP_DMA ¦ MALLOC_CAP_8BIT); if (!ptr) { // Fallback to PSRAM if internal RAM is insufficient ptr = heap_caps_malloc(size, MALLOC_CAP_SPIRAM ¦ MALLOC_CAP_DMA ¦ MALLOC_CAP_8BIT); } if (ptr) memset(ptr, 0, size); return ptr;

修改目的：优先分配内部 RAM 做 DMA 缓冲区，内部内存不足时自动降级到 PSRAM，解决大缓冲区分配失败。

### 修改点 2：transport_util_malloc 函数（11~22 行）DMA 分支替换对齐 malloc，增加 PSRAM 降级逻辑

原代码

c void * transport_util_malloc(size_t size, hosted_mem_cap_t cap) { if (cap == HOSTED_MEM_CAP_DMA) { return g_h.funcs->_h_malloc_align(size, HOSTED_MEM_ALIGNMENT_64); } else { return g_h.funcs->_h_malloc(size); } }

修改后代码

c void * transport_util_malloc(size_t size, hosted_mem_cap_t cap) { if (cap == HOSTED_MEM_CAP_DMA) { void *ptr = heap_caps_malloc(size, MALLOC_CAP_INTERNAL ¦ MALLOC_CAP_DMA ¦ MALLOC_CAP_8BIT); if (!ptr) { // Fallback to PSRAM if internal RAM is insufficient ptr = heap_caps_malloc(size, MALLOC_CAP_SPIRAM ¦ MALLOC_CAP_DMA ¦ MALLOC_CAP_8BIT); } return ptr; } else { return g_h.funcs->_h_malloc(size); } }

修改目的：替换上层对齐内存接口，统一使用带 PSRAM 降级的 DMA 内存分配逻辑，提升大内存分配成功率。

- 文件 2：

managed_components\espressif__esp32_p4_function_ev_board\esp32_p4_function_ev_board.c

### 修改点：第 1017 行 屏幕配置关闭软件旋转

原代码

c .sw_rotate = true,

修改后代码

c .sw_rotate = false,

修改目的：关闭屏幕软件旋转功能，减少画面旋转占用的堆内存开销，缓解内存紧张问题。